衡水市中心血站

退役献血车固定献血点化改造项目招标公告

衡血集标 [2015]  004号

一、投标

衡水市中心血站拟对2台退役献血车进行固定献血点化改造，欢迎国内合格的投标人前来投标。

1.采购文件编号：衡血集标 [2015]004号

2.采购项目：退役献血车固定献血点化改造项目（详见采购项目一览表）

- 3.采购数量和交货期：详见采购项目一览表

4.凡有意参加本项目投标的投标人必须在2015年2月4日前将投标人资质证明材料和报名登记表提交到衡水市中心血站总务科。并按投标规定编写投标文件并请于2015年2月6日9:00时前送至衡水市中心血站总务科（地址：衡水市开发区康泰街588号，联系人：李科长，电话：0318-2368159）。逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝。

5.开标时间：2015 年2月6日10:00时（如遇特殊情况延期，由血站另行通知）

6.开标地点：衡水市中心血站四楼会议室

7.采购文件的索取：投标人可前往衡水市中心血站总务科索取。

8、凡对本次采购提出疑问的，请在开标日前以书面方式与衡水市中心血站总务科联系，联系人：李科长，电话：0318-2368159

附：采购项目一览

采购项目一览表

采购项目名称：退役献血车固定献血点化改造项目

| 合同包 | 采购数量 | 采购 项目 名称 | 招标内容和要求 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2台 | 退役献血车固定献血点化改造项目 | 1.车顶部彩钢板隔热：车体规格：10.5*2.5m 要求：彩钢板红色饰面，板厚0.3mm 中间苯板阻燃材质，彩钢板整体厚度为9cm。结构架采用4*6cm方管厚度为1.2mm.焊接防锈处理彩钢隔热板根据车体规格四周出沿60cm起脊高度能放开空调主机，能够散热为基准。 2. 拆车后背箱 规格：1.9*2.3m。 要求：与车地面拆平（车地板面）焊接时注意防火。 3.装制后背车箱1.9*2.3m。 要求：采用4*6方管，厚度为1.2mm焊连接，车底表面用0.3mm铁焊，焊接好打磨平整做防锈处理。 4.车前面司机座位处做方箱1套（放空调柜机用）。 要求：框架用4*2方管，厚度为1.2mm.周围用细木板 ，燕尾丝固定。方箱规格：1300*800*200mm. 5.车内布线。 要求：用4平方绿灯行阻燃线，长度约为80m（总线长度）装线为三线制，插座为五孔插座开孔装制，飞雕品牌。 6.车内铺设塑胶地板：2.3*10m. 要求：耐磨防火防腐使用专用胶粘贴， 品牌：北京瀚光地材雅赛特，厚度2.5mm. 7.拆除原车内设备{须更换设施}2.3*10m. 要求：不能损坏车体部位所有杂物清理整洁。 8.维修3套原工作椅，1套三人椅。 要求：椅体牢固包皮部位修好，打眼螺丝固定。 9.水池处焊不锈钢水箱 1套。 要求：不锈刚水箱厚度25cm.宽70cm高50cm，四周弧形，打眼安装上下水管，钢板厚度为0.5mm.安装固定（双方协定）。 10.操作台 6套 规格：600*750*750mm 要求： 柜体用浅灰白色生态板（双龙牌）板材。台面用1.5cm浅白黄色人造大理石倒圆磨边，合页、拉手、滑道，用固特或森朗品牌，每件操作台，根据间距与车底固定安装。 11.所用工程完毕后进行保洁清理。 12.需追加内容双方协商解决。 | 合同签定时，由采购人与中标人协商确定具体执行时间 |

二、投标人须知

1.项目概况

1.1项目名称：退役献血车固定献血点化改造项目

1.2项目内容：见采购项目一览表

1.3项目编号：衡血集标[2015]004号

2.投标人资格

2.1在中国境内注册并具有合法经营资格，有能力提供本采购文件所述货物的生产商或经销商（须提供合格有效内容的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖投标人公章，注明与原件一致）。

2.2投标人生产、经营的投标物的资格必须得到有关行政主管部门的许可并出具有关许可证明。

2.3投标人应具备的其它条件。

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④在经营活动中没有重大违法记录；

⑤法律、行政法规规定的其他条款。

2.4投标代表必须经投标人的法定代表人关于参加本项目投标的授权，请提供授权委托书原件（投标代表是法定代表人的无需授权委托书），并提供投标代表的身份证复印件。

2.5本项目不接受联合体投标。

3.投标文件递交地址：衡水市康泰街588号，衡水市中心血站总务科。

4. 投标文件的编写

4.1投标文件封皮

4.2投标函

4.3法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书

4.4投标报价表（报价货币为人民币）

4.5 投标资格证明文件:详见投标人资格要求。

4.6其它投标人认为有必要附加的材料

4.7投标方应按招标文件中提供的投标文件格式填写，并将投标文件打印装订成册，写明投标文件目录。

5.签署及规定

5.1 投标文件正本和副本须打印，并由投标方法定代表人或委托代理人签署（代理人须具有法定代表人委托书）。

5.2 除投标方对错处作必要修改外（修改处加盖单位公章），投标文件中不许有加行、涂抹或改写。

5.3电话、传真形式的投标概不受理。

5.4投标报价应包括一切费用，并具有竞争性的一次性报价。投标最高限价七万元人民币。

6.密封和标记

6.1投标方应准备投标文件正本一份、副本三份,用密封袋分别把正本和副本密封，并在封面上注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

6.2投标文件由专人送交。投标方应将投标文件进行密封和标记后，按招标文件的规定时间和地址派专人送至开标地点。

7.截止日期和时间

7.1所有投标文件都必须按招标方在招标文件中规定的投标时间送至招标方指定的开标地点。投标文件从投标截止之时起，有效期为30天。

7.2投标截止时间后送到的投标文件，招标方不再受理。

8.评标标准和方法

有效投标人不得低于3家，由衡水市中心血站组成评标委员会，采取最低投标价中标方式确定中标方。在符合采购文件商务技术、质量和服务要求的前提下，按照投标报价由低到高排序，以提出最低报价的供应商作为中标供应商。

9.合同授予及付款方式

中标人确定后，采购人与中标人签订采购合同。付款方式由合同具体规定。

10.本规定若涉及未尽事宜，其解释权归衡水市中心血站所有。

2015年1月27日